УДК 665.632:66.011

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕЧЕЙ

ДЛЯ ПІДІГРІВУ СИРОЇ НАФТИ

В.І. Склабінський*, д.т.н.; В.І. Клюєв**, інж.;

Я.Е. Михайловський*, к.т.н.; В.А. Смірнов*, інж.

(*Сумський державний університет

**Територіальне управління державної інспекції по енергозбереженню у Сумській області)

Нагрівальні та нагрівально-реакційні трубчасті печі є одними з видів основного обладнання, що використовується в нафтогазоперероблення та нафтохімії. Експлуатація трубчастих печей в екстремальних умовах (при високих температурах і тисках та в агресивних середовищах) ставить підвищені вимоги не тільки до обслуговуючого персоналу, але і до проектувальників даного обладнання. В цьому зв'язку питання, які пов'язані з проектним і перевірним розрахунком трубчастих печей, аналізом їх роботи та підвищенням к. к. д. мають особливу актуальність.

До широковідомих типів трубчастих печей відносять трубчасту пічь безвогневого спалювання палива з випромінюючими стінками топки. Технологічний розрахунок таких печей достатньо складний і складається з декількох етапів, основними з яких є: 1) розрахунок процесу горіння палива (визначення нижчої теплоти згоряння палива та складу димових газів); 2) визначення к. к. д. печі, її теплопродуктивності та витрати палива; 3) визначення прямої віддачі топки, теплонапруження радіантних труб, їх поверхні нагрівання та основних розмірів камери радіації; 4) розрахунок променистого теплообміну в топці; 5) визначення поверхні нагрівання конвективних труб та розмірів камери конвекції; 6) гідравлічний розрахунок змійовика печі; 7) визначення втрат напору в газовому тракті печі та розрахунок основних розмірів димової труби. Всебічний аналіз впливу кожного з перелічених етапів проектування на ефективність і стабільність роботи печі в умовах навантажень, що змінюються, та порівняння розрахункових характеристик з отримуваними показниками при експлуатації печей дозволяють удосконалювати методику розрахунку цих печей і створювати більш надійне та економічне обладнання.

Найбільш відповідальною та трудомісткою частиною технологічного розрахунку печі є розрахунок променистого теплообміну в топці, який здійснюється методом послідовних наближень. Найчастіше при розрахунках береться теплонапруженість радіантних труб і температура димових газів у кінці топки (на перевалі), а потім установлюється їх взаємна відповідність. Якщо в результаті розрахунку виявляється, що при обраному теплонапруженні радіантних труб температура газів на виході з топки значно відрізняється від раніше взятої, то береться нове значення цієї температури і розрахунок повторюється.

Непогані результати дає перевірка за формулою, яку запропонував Ц.А. Бахшиян [1,2]:

Tn=41ψ⋅1004CS⋅HS⋅Qp−Qр.к+θ4,	(1)

де Тп – температура газів на перевалі, К;   середня температура зовнішньої стінки екрана, К; Qp – кількість тепла, переданого сировині в камері радіації (пряма віддача топки), Вт; Qр.к – кількість тепла, переданого сировині в камері радіації конвекцією, Вт; CS – стала випромінювання абсолютно чорного тіла, CS=5,73 Вт/(м2·К);   коефіцієнт, залежний від співвідношення HSR/HS; HSR – поверхня випромінюючих стін топки, м2; HS – еквівалентна абсолютно чорна поверхня, м2.

Ряд параметрів, що входять до рівняння (1), також підлягають переліченню.

Середня температура зовнішньої поверхні стінки радіантних труб визначається за рівнянням

θ=τ+qp⋅1α2+δλ,	(2)

де   середня температура сировини в радіантних трубах, К;                   2 – коефіцієнт тепловіддачі від стінки труб до сировини, Вт/(м2·К);   товщина стінки труби, м;   коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки труб, Вт/(м·К); qp – теплонапруження радіантних труб, qp=Qp/Hp; Hp – поверхня нагрівання радіантних труб, м2.

Кількість тепла, переданого сировині в камері радіації, розраховується за рівнянням теплового балансу топки

Qp=B⋅Qн⋅ηТ−qTn,	(3)

де В – витрата палива, кг/с; Qн  нижча теплота згоряння палива, Дж/кг; Т – коефіцієнт ефективності топки; qТп – ентальпія димових газів на виході з камери радіації при температурі Тп, qТп=(Тп–273)·сТп; сТп – масова теплоємність продуктів згоряння при температурі Тп, Дж/(кг·К).

Кількість тепла, переданого сировині в камері радіації конвекцією, визначається за рівнянням тепловіддачі

Qр.к=αк⋅Нр⋅Тп−θ,	(4)

де к – коефіцієнт тепловіддачі вільною конвекцією від димових газів до радіантних труб, к=2,1·(Тп)0,25.

Еквівалентну абсолютно чорну поверхню знаходять за формулою

HS=Hp⋅εпр,	(5)

де пр – зведений ступінь чорності трубного екрана, котра залежить від ступеня чорності газового шару V, екрана Н і випромінюючої стінки R, від ступеня екранування топки та розподілу температур в ній, а також від коефіцієнтів опромінення при променистому теплообміні між газовим шаром і трубним екраном VH та між трубним екраном і випромінюючою стінкою HR.

На рис. 1 наведена схема нагрівальної печі з випромінюючими стінками топки та дворядним екраном радіантних труб.

Коефіцієнт опромінення (кутовий коефіцієнт) у випадку променистого теплообміну між газовим шаром і поверхнею екранних труб визначається за графіками [1] в залежності від кількості рядів труб в екрані та від співвідношення шагу розміщення труб до їх діаметра. Кутовий коефіцієнт у випадку променистого теплообміну між поверхнею екранних труб і випромінюючою стінкою також залежить від компонування труб в топці та показує, в скільки разів поверхня ПHR взаємного випромінювання екрана і випромінюючої стінки більша від поверхні радіантних труб, тобто HR=ПHR•Lp/Hp, де Lp – довжина труб, м.

2

1

3

A

B

O

xi

yi

Ai

Bi

Ci

Di

A

B

x

y

Рисунок 1 – Схема топки печі:

1 – випромінююча стінка висотою АВ;

2 – радіантні труби; 3 – конвективні труби

Рисунок 2 – Схема до розрахунку поверхні взаємного випромінювання

Розрахункова поверхня взаємного випромінювання визначається для кожної труби окремо методом “натягнутих ниток” (НН) [2]. Для цього необхідно розглянути i-ту трубу в прямокутній системі координат з початком відліку в точці А (рис. 2). Тоді центр труби, точка О, буде мати координати (xi, yi).

Традиційна реалізація методу НН пов'язана з трудомісткими і дуже неточними графічними побудовами для визначення кутів CiOBi, AiODi та іншими складностями, що виникають при розрахунку за цим методом. У зв'язку з цим був розроблений метод аналітичного визначення поверхні взаємного випромінювання та коефіцієнта опромінення.

Для точок торкання Аі (хАі, уАі) та Сі (хСі, уСі), що лежать на колі з центром у точці О (xi, yi) та радіусом R, а також що є вершинами прямих кутів AAiO та ACiO, повинна виконуватися система рівнянь

x−xi2+y−yi2=R2,x2+y2=xi2+yi2−R2,	(6)

розв'язуючи яку дістанемо:

xAi=xi⋅xi2+yi2−R2+yi⋅R⋅xi2+yi2−R2xi2+yi2,	(7)

yAi=yi⋅xi2+yi2−R2−xi⋅R⋅xi2+yi2−R2xi2+yi2,	(8)

xCi=xi⋅xi2+yi2−R2−yi⋅R⋅xi2+yi2−R2xi2+yi2,	(9)

yCi=yi⋅xi2+yi2−R2+xi⋅R⋅xi2+yi2−R2xi2+yi2.	(10)

Аналогічні міркування для точок торкання Bі (хBі, уBі) та Dі (хDі, уDі) приводять до системи рівнянь, подібної до системи (6), розв'язання якої має вигляд:

xBi=xi⋅xi2+AB−yi2−R2+AB−yi⋅R⋅xi2+AB−yi2−R2xi2+AB−yi2,	(11)

yBi=AB−AB−yi⋅xi2+AB−yi2−R2−xi⋅R⋅xi2+AB−yi2−R2xi2+AB−yi2,	(12)

xDi=xi⋅xi2+AB−yi2−R2−AB−yi⋅R⋅xi2+AB−yi2−R2xi2+AB−yi2,	(13)

yDi=AB−AB−yi⋅xi2+AB−yi2−R2+xi⋅R⋅xi2+AB−yi2−R2xi2+AB−yi2,	(14)

де АВ – висота випромінюючої поверхні, м.

Розрахувавши за формулами (7) – (14) координати точок торкання, визначимо поверхню взаємного опромінення для i-ї труби

ПHRi=0,5⋅R×

arctgyAi−yixAi−xi−arctgyDi−yixDi−xi+arctgyCi−yixCi−xi−arctgyBi−yixBi−xi	(15)

та для усього екрана, що складається з Np труб,

ПHR=i=1i=NpПHRi.	(16)

Тоді коефіцієнт опромінення визначається за формулою

ρHR=ПHR2⋅π⋅R⋅Np.	(17)

Подана методика покладена в основу розробленої комп'ютерної програми розрахунку трубчастої печі з випромінюючими стінками топки, яка дозволяє скоротити час на трудомісткі розрахунки, пов'язані з використанням методу послідовних наближень за рівнянням (1), та виконати оптимізаційні розрахунки з метою підвищення к. к. д. трубчастих печей з випромінюючими стінками топки.

SUMMARY

The article deals with analytical method of determining mutual radiation surface and irradiation factor used for calculation of pipe furnace with radiating sides of the fire-box. On the basis of this method computer program has been developed. The program permits not only to save time for calculations, but also to perform improving for raising efficiency.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Трубчатые печи// Труды Гипронефтемаш/ Под ред. Ц.А. Бахшияна. – М.: Химия, 1969.- Вып. 5 (15).– 312 с.

- Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. - Л.: Химия, 1974. – 344 с.

Надійшла до редколегії 2 грудня 2002р.