РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ОПЕРАЦИЙ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Думанчук М.Ю., асист.

Сумський державний університет, Суми

В соответствии с последовательностью проектирования модульных технологических процессов до начала разработки структуры отдельных операций должны быть выполнены следующие работы:

- разбиение детали на модули поверхностей в соответствии с принятой классификацией;

- на основе анализа на технологичность сформированы интегральные модули поверхностей;

- из существующей базы данных выбраны необходимые типовые технологические модули;

- в соответствии с реальной конфигурацией модулей поверхностей в типовых технологических модулях отобраны необходимые технологические переходы и из них сформированы рабочие технологические модули;

- сформированы интегральные технологические модули путем объединения одноименных этапов рабочих технологических модулей (перечень которых соответствует модулям поверхностей, входящих в интегральный модуль поверхностей).

ГОСТ 3.1109-82 определена следующая структура операций: операция – установ – позиция – технологический переход.

Принципами модульной технологии устанавливается, что в интегральный модуль поверхностей включаются те модули поверхностей, обработка которых может быть выполнена при неизменном положении заготовки на станке.

При формировании технологических операций модульного техпроцесса необходимо выполнить следующее:

- выявить среди существующих одноименных этапов интегральных технологических модулей те, которые могут быть выполнены при неизменном положении заготовки (сформировать позиции);

- внутри сформированных позиций упорядочить технологические переходы с целью минимизации времени на холостые перемещения органов технологического оборудования;

- выявить среди сформированных позиций те, которые могут быть реализованы с одной установки заготовки. Технологические установы формируются объединением таких позиций;

- Проверка сформированных установов с точки зрения возможности их объединения в операцию.

При выполнении этих работ необходимо учитывать общность используемых схем базирования, технологического оборудования, средств технического оснащен возможность, наличие необходимого количества инструментов в магазине.

При упорядочивании технологических переходов необходимо обеспечить неизменность их последовательности для каждого отдельно взятого технологического модуля.

Предлагаемая методика позволяет упорядочить процесс формирования структуры технологических операций, упростить автоматизацию данного вида работ, что в целом положительно скажется на качестве и продолжительности их выполнения, и, как следствие, на себестоимости детали в целом.