УДК 681.518

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

РАВНОВЕСНЫХ КОДОВ

В АСИММЕТРИЧНЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ

О.В. Бережная, к.т.н., В.В. Арбузов, М.В. Арбузов, студ.

Сумский государственный университет

E-mail: electron@sumdu.edu.ua

Задачи повышения эффективности работы автоматизированных систем управления любого назначения, включающих информационные подсистемы, делают актуальными задачи повышения эффективности процессов передачи данных.

В системах передачи данных широкое применение находят циклические коды, позволяющие повышать верность передачи за счет исправления ошибок. В то же время известно, что высокая результативность решения задачи максимизации скорости передачи сообщений при ограничении на допустимую верность достигается при работе в режиме обнаружения ошибок, а эффективным способом исправления ошибок является организация переспросов. Для реализации этого режима перспективно применение неразделимых кодов, например равновесных, к преимуществам которых по сравнению с систематическими относятся меньшая алгоритмическая сложность процедур кодирования и обнаружения ошибок.

Для получения обоснованных выводов об областях целесообразного применения равновесных и циклических кодов необходимо провести сравнение их помехоустойчивости по вероятности V необнаружения ошибок при изменяющемся уровне помех в канале связи и различной степени его асимметрии.

При передаче данных в симметричных каналах связи (КС) преимущественно применяются циклические коды, так как они могут обеспечивать требуемые значения V за счет получения различных минимальных кодовых расстояний в кодовых наборах заданной мощности. Для равновесных кодов требуется большая избыточность, чтобы обеспечить такое же минимальное кодовое расстояние при выполнении условия осуществимости кодирования. В существенно асимметричных КС равновесные коды могут обеспечить достаточно малую вероятность необнаружения ошибок, а в некоторых случаях даже приблизить ее к нулю. Эта специфическая особенность равновесных кодов связана с тем, что необнаруживаемые ошибки сдвига при полностью асимметричном КС невозможны. Поэтому наиболее вероятной областью эффективного использования равновесных кодов являются информационные каналы с существенно асимметричными КС.

Результаты проведенных исследований показывают, что равновесные коды имеют области применения, в которых они не только не уступают по помехоустойчивости другим традиционно применяемым кодам, но и могут иметь значительно лучшие характеристики при значительной асимметрии нестационарных КС. Решение о применении равновесных кодов принимается на основе оценки их помехоустойчивости с учетом результатов исследования степени асимметрии КС при заданных требованиях к информационной надежности передачи данных. В автоматизированных распределенных системах телемеханики при высоких требованиях к информационной надежности (Vmax порядка 10-12-10-14) и небольшой мощности множества исходных сообщений могут успешно применяться специально сформированные наборы равновесных кодовых комбинаций, обладающие достаточно большим значением минимального кодового расстояния.