СЕКЦІЯ 5: Фізичні процеси в матеріалах мікро- і наноелектроніки

НАНОКОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

ЇХ ОТРИМАННЯ

Погребняк О.Д., професор; Постольний Б.О., студент;

Байдак В.С., студент

Популярність   слів   з   префіксом   "нано"   зростає   з   кожним   роком,  місяцем, а, можливо, й днем. Така популярність пояснюється зростаючим  попитом       на   нові    технології      у   різноманітних        галузях     науки     і  промисловості.

Одним  з  таких  напрямів  є  задоволення  потреб  людства  у  нових  матеріалах      та   речовинах.       У   сучасному       світі   все    більше     уваги  приділяється якості та універсальності матеріалів, а також зниженню їх  собівартості. Звичні нам речовини вже не задовольняють сьогодення, на  зміну їм приходять нанокомпозитні матеріали.

Нанокомпозитні  матеріалами  називають  композиційні  матеріали,  які  представляють  собою  гетерогенні  системи,  що  мають  у  своєму  складі  принаймні одну фазу з розміром структурного елемента менше 100 нм.

В  основу  створення  нанокомпозитів  покладено  мету  об'єднання  в  одному  матеріалі  кращих  властивостей  складових  його  компонентів,  напрямлених        на     покращення        його    фізико-механічних,          хімічних,  магнітних,      високотемпературних           властивостей       та   на    стабілізацію  наноструктури  при  отриманні  нанокомпозиту,  а  також  в  процесі  його  експлуатації.

В  наш  час  отримані  десятки  нанокомпозитів  з  високими  фізико- механічними   властивостями.   Описані   й   розроблені                до   цього   часу  нанокомпозити         представляють        собою     мікро-     нанокомпозити.        Для  нанокомпозитів         необхідна       нова     класифікація,       в    якій    матриця  нанокристалічна,        а  друга    фаза    може     бути    різної   дисперсності       та  морфології.

Багатошарові  нанокомпозити  на  силікатній  основі  привертають  все  більше уваги. Це пов'язано з їх виготовленням за допомогою простого і  рентабельного       методу,     який     дозволяє     вдосконалювати         властивості  полімерів      за   рахунок      додавання       невеликої      кількості     спеціально  підібраних наповнювачів (органоглін).

Нанокомпозити  на  основі  кераміки  і  полімерів  поєднують  у  собі  якості  складових  компонентів:  гнучкість,  пружність,  перероблюваність

127

СЕКЦІЯ 5: Фізичні процеси в матеріалах мікро- і наноелектроніки

полімерів   і   характерну   склу   твердість,   стійкість   до   зносу,   високий  показник заломлення світла.

Які ж існують методи отримання наноматеріалів? Всі методи можна  поділити  на  дві  великі  групи:  «знизу-вгору»  –  побудова  структури  з  наночасток та «зверху-вниз» – переведення структури до нанорозмірного  стану.

Перша група методів включає фізичне та хімічне осадження із парової  фази  PVD  та  CVD  відповідно.  А  друга  група  –  методи  пластичної  деформації.

Методи  фізичного  осадження:  термічне  випаровування  осаджуваної  речовини,       катодне      та   магнетронне        розпилення,        вакуумно-дугове  осадження,        іонно-променеве         розпилення,        іонну     імплантацію         та  молекулярно-променеву епітаксію.

Хімічне       осадження        із    парової      фази      проводиться        завдяки  використанню хімічних реакцій відновлення, піролізу під дією високого  тиску  та  температури  і  включає  в  себе  осадження  з  використанням  плазми тліючого розряду та метод атомного пошарового осадження.

При використанні методів пластичної деформації відбувається сильне  подрібнення  мікроструктури  в  металах  та  сплавах  до  нанорозмірного  діапазону       та     формування          ультрадрібнозернистих             структур       з  великокутовими границями зерен під тиском в декілька ГПа.

Методи  включають  в  себе:  кручення  при  високому  тиску  та  метод  рівноканального пресування.

Ця  група  методів  дозволяє  отримувати  об’ємні  без  пористі  металеві  наноматнріали.        Але     слід   зауважити,       що    діапазон     розмірів     зерен  матеріалів,  які  отримуємо  за  допомогою  даних  методів,  як  правило,  складає більш ніж 75 нм.

1.   Н.А. Азаренков,  В.  М.  Береснев,  А.Д.  Погребняк,  Наноматериалы, нанопокрытия,  нанотехнологии  (Харьков:  ХНУ  им.  В.Н.  Каразина:  2010).

128