ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ СВОБОДНОВИХРЕВЫХ НАСОСОВ ТИПА «ТURO» ВЫСОКОЙ  БЫСТРОХОДНОСТИ

# Линник Ю.Ф., студент, Герман В.Ф., доцент, СумГУ, г. Сумы

Свободновихревые насосы (СВН) типа «Turo» в настоящее время широко применяются в разных отраслях промышленности и сельского хозяйства благодаря их простоте конструкции, технологичности в изготовлении, ремонтопригодности, а также способности высокоэффективно и надежно работать на газожидкостных смесях и на смесях «жидкость – твердые частицы». В СВН типа «Turo» в интервале рабочих подач КПД мало меняется с изменением подачи, что является дополнительным преимуществом этих насосов.

Основной недостаток СВН типа «Turo» - низкий КПД, находящийся на уровне 40 - 55 %. Поскольку СВН типа «Turo» являются гидромашинами вихревого принципа действия, в которых неизбежны вихревые гидравлические потери, то одним из способов повышения КПД этих насосов может быть воздействие  на организацию их рабочего процесса.

Установленным также является факт, что в области КПД, ограниченной условием ηmax = 50%, диапазон рабочих параметров указанных насосов находится в области значений коэффициента быстроходности                  60 ≤ ns ≤140 .

В связи с этим важной  задачей, на решение которой направлены усилия исследователей, после задачи непосредственного повышения КПД, является создание СВН типа «Turo» с расширенным диапазоном параметров для ns ≥140 (высокорасходные СВН). Поиск решений второй задачи  ведется двумя путями. Первый - перенос известных, используемых в центробежных насосах технических решений, на решение задачи создания  высокорасходных СВН. Второй — дополнительные исследования рабочего процесса СВН и использование новых данных для создания таких СВН.

Анализ рабочего процесса СВН типа «Turo» в направлении создания высокорасходных СВН типа «Turo» с повышенным уровнем КПД показывает, что при их разработке можно использовать известные решения, одним из которых является  изменение геометрии отводящего устройства. Другим и технологически более простым является изменение конструкции рабочего колеса (РК).

Остановимся на втором решении. КПД рабочего процесса СВН существенно зависит от угловой частоты вращения жидкости ωж в свободной камере насоса. Необходим поиск конструктивных способов повышения  скорости ωж. Одним из них является удлинение лопаток РК в сторону свободной камеры .

Предполагалось, что с помощью удлиненных лопаток  удастся заметно увеличить ωж, несмотря на то, что они ухудшат основной рабочий процесс. Дополнительной компенсацией указанного ухудшения  является то, что наличие удлиненных лопаток приблизит модернизированный насос к насосам с центробежными полуоткрытыми колесами  или к насосам с двухлопастным центробежным колесом, что приведет к участию в процессе передачи энергии СВН так называемого «комбинированного рабочего процесса».

Проверка сделанных предположений осуществлялась экспериментально на стенде кафедры ПГМ СумГУ.

В качестве обьекта исследованя был принят СВН типа «Turo» с параметрами: подача Qр = 50м3/ч, напор Н = 16 м, частота вращения ротора n =1450 об/мин. Базовое рабочее колесо имело наружный диаметр                  D2=230 мм, число лопаток z=10, ширину лопатки b2=30 мм. Отвод кольцевого типа с шириной камеры Bк=50 мм. Рабочее колесо имело две удлиненные лопатки.

Результаты испытаний показали следующее.

1 Общее повышение напора СВН типа «Turo» с двумя выдвинутыми в свободную камеру лопатками РК   при увеличении выступов составило 10%, КПД – 4%.

2 Испытания СВН с двумя выдвинутыми в свободную камеру лопатками РК  позволили проследить переход от рабочего процесса  СВН к рабочему процессу центробежного насоса с полуоткрытым рабочим колесом. При этом увеличилась доля лопастного рабачего процесса по отношению к вихревому, что позволило увеличить КПД и напор СВН типа «Turo».

3 Увеличение доли лопастного рабачего процесса в передаче энергии в СВН и, соответственно его экономичности, возможно путём выдвижения в свободную камеру большего, чем две, количества лопаток, но при этом необходимо провести поиск оптимального по КПД соотношения геометрии проточной части и частоты вращения насоса.