СЕКЦІЯ 6: Наноелектроніка

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИНТЕРНЕТ

ТРАФИКА

Олемской А.И., профессор;

Борисюк В.Н., ассистент; Богомаз А.С., студент

Современные   компьютерные   сети  –   сети   с   широким   набором  всевозможных   сервисов   и   услуг.   Во   время   больших   нагрузок   на  транспортную   сеть   возникает   большая   вероятность   переполнения  буферов устройств, что может привести к возникновению очередей в  системе      и,   как    следствие,      к   резкому      ухудшению         качества  обслуживания           всего       спектра        существующих             сервисов,  предоставляемых провайдером услуг связи.

Расчет  автокорреляционных  функций  и  показателей  Херста,  для  временных  рядов  сетевого  трафика,  выявил  присутствие  медленно  убывающих зависимостей для АКФ на больших промежутках времени  в  каналах  с  малой  агрегацией  потоков  и  отсутствие  в  этих  потоках  трафика, генерируемого приложениями, работающими по протоколам,  относящимся к peer-to-peer сетям. Для каналов с высокой агрегацией  потоков,  или  каналов  со  значительным  содержанием  трафика  p2p- файлообменных   сетей,   выявлено   наличие   самоподобных   режимов  потребления       лишь    на    малых     интервалах      времени,     обладающих  локальной  стационарностью.  Таким  образом,  показатели  Херста  в  вечернее и ночное время различны. Предсказание такого рода трафика  на   больших      временах      невозможно,       из-за   наличия      цикличности  загрузки   (синусоидального   тренда)   и   агрегации   каналов,   а   также  присутствия       некоторой      детерминированной,          достаточно       слабой  составляющей.  Измерения  показателя  Херста  показали, что  для  всех  реализаций  сетевого  трафика  H > 0.5,  то  есть  трафик  относится  к  классу персистентных процессов.

Исследования        самоподобных        свойств     трафика      позволяют       с  достаточной  степенью  достоверности  прогнозировать  появление  на  сегменте       сети      временных         периодов       с     перегрузкой        по  производительности оборудования и линий связи, что, в свою очередь,  делает возможным построение системы с динамическим управлением  возможной пропускной  способностью для  отдельных видов трафика.  Так    же,   подобное      прогнозирование         используется      в   разработке  алгоритмов, направленных на повышение качества обслуживания.

132